- 2018年拟申报省科技进步奖励项目公示表

| 项目名称 |  |  |  |  | 自由雕孔双针刺绣机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 |  |  |  |  | 一、主要技术内容 绣花主要分花边、家纺和裁片三大市场，花边的需求量最大，发展前景最为看好。传统的花边刺绣以飞梭刺绣为主，典型的设备为瑞士苏拉的飞梭机，可制成满幅绣花或水溶、网布、纯棉、涤棉及各类薄纱条子花边，其雕孔效率高，但其结构复杂价格高。普通绣花机配置的直刀或激光雕孔，只能切割一般的直通孔。本产品率先研发了独立锥刀雕孔的高速双针刺绣机，彻底打破了飞梭机主导花边市场的格局，第二代花边市场由此开始推动。本项目产品主要突破了如下关键技术： 1、自由雕孔技术研究。研制了新型雕孔传动控制装置，利用位置传感器和运动传感器集成，实现切割、扎碎以及各种形状的自由雕孔，可以通过编程实现不同雕孔深度，快速完成不同大小形状的雕孔，满足花边不同花样的雕孔需求。 2、单机头双针双挑线结构创新设计。在现有绣花机单头单针结构上，改进驱动连杆，由原先的单出轴改为双出轴结构，同时带动两个针杆运动，增加了一组挑线齿，实现了单头双针双挑线同步驱动。头数不变，针数翻倍，工作效率增加。机头采用动力学设计，整机运行振动小。 3、自主设计了压脚双轴独立驱动结构。压脚的提升和预压由步进电机控制的独立轴实现，而压脚的上下随动驱动轴则由同步带与主轴相连，压脚凸轮安装在驱动轴上。压脚双轴独立驱动结构，保证压脚工作动程在最小范围，使得换线、起框等操作方便，其运行稳定，振动和噪音低。 4、具有自主知识产权的电控系统，配置了压脚独立控制以及自由雕孔控制的功能，增加了网络控制系统，能直观远程监控绣花机的运行状态，及时发现问题所在，提高生产效率。 二、授权知识产权情况 已授权发明专利3件、实用新型5件、软件著作权1件。 三、技术指标 最高转速：1000转/分种；断线自动感应；超载自动报警；头数200；独立雕孔；独立压脚驱动。 四、应用推广及取得的经济社会效益 项目产品于2015年2月研制成功，三年来产量逐年增加，已销售1000台，实现销售额2.2亿元，利税3630万元，产生明显的经济效益。经杭州凯盛等用户使用，反映良好。申报单位是行业龙头企业，经中国缝制协会统计，2015-2017年，公司的多种绣花机销量均居行业排名第一；项目产品为我公司独创，在国内外市场均无同类产品；经浙江省技术市场促进会组织的鉴定，专家认为产品在针杆压脚分离驱动、独立雕孔装置设计等方面有创新，技术处国际先进水平。研究成果对促进我国刺绣机行业的发展、全面赶超国际领先水平方面具有重要意义，社会效益明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方评价 |  |  |  |  | 一、检测报告：（浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 编号：（2017）2120) 依据行业标准QB/T2151-2012规定的方法检测，样本所测各项指标符合该公司企业标准Q/ZYL01-2017《异形雕孔减振压脚双针刺绣机》的规定要求。 二、鉴定证书：（编号：浙技促鉴字【2017】第371号） 1、该项目设计了独立双针同轴驱动和多压脚独立驱动的双针刺绣机头，针杆和压脚分别由不同主轴传动，隔离振动源，刺绣稳定振动小；设计了可微调高度的压脚装置，压脚稳定；开发了独立雕孔装置，通过编码器和位置传感器，控制雕孔刀动程，采用独立驱动轴带动雕孔刀，实现异形孔花形的绣作；设计了带多凹凸面和加强筋的新型梭床结构和Z型密封结构，降低了噪音，密封效果好。产品在针杆压脚分离驱动、独立雕孔装置设计等方面有创新，已获发明专利3项，技术处国际先进水平。 2、企业已通过ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证，其生产设备、工艺设备和检测手段能满足批量生产要求。 三、查新报告：（浙江省科技信息研究院 编号：201733B2112812） 1、委托项目设计了一款独立压脚驱动的绣花机机头，该结构以两个机头为一组，其结构与上述所检文献相比有所不同。 2、委托项目设计的梭床结构，梭床内部设计了多面凹凸和加强筋结构，其结构与上述所检文献相比，有所不同。此外，委托项目的梭床两侧出轴位置设置了开模定制的“Z"型密封圈，在上述所检文献中未见具体说明。 3、委托项目设计了独立雕孔结构，通过独立驱动电机带动雕孔针，通过分离驱动轴的经构，通过编码器和限位感应器，控制雕孔行程，在上述所检文献中未见具体说明。 四、行业证明 经中国缝制机械协会证明，本公司为行业专业研发、生产和销售多头电脑刺绣机的龙头企业，在近三年生产销售的电脑刺绣机为行业第一。 |  |  |  |  |  |  |
| 直接经济效益 |  |  |  |  | 2015年销售5200万元，利税830万元； 2016年销售7100万元，利税1100万元； 2017年销售10600万元，利税1700万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用情况和社会效益 |  |  |  |  | 1、提供百余名就业机会； 2、有利于加快我省乃至我国刺绣机的研制速度，以缩短与国外同类产品的差距。 产品在独立压脚驱动、独立雕孔结构和新型梭床结构等方面有创新，填补国内空白，技术处国际领先水平。项目的成功研发对提高我国刺绣机行业的设计、制造水平，促进本地区的经济发展都具有重要的意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 排序 | 行政职务 |  | 技术职称 |  | 现从事专业 | 工作单位 |  | 二级单位 | 完成单位 | 对本项目主要科学发现或技术创造性贡献 |
| 陈天龙 | 1 | 董事长 |  | 工程师 |  | 企业管理 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 作为项目的总负责人，首先制定了整个产品的研究计划，组建了整个研究团队，对项目所需要的硬件、软件等提供了足够的支持。 |
| 陈天池 | 2 | 总经理 |  | 工程师 |  | 营销 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人针对客户的需求，结合公司的整体设计水平，对本项目的关键技术提出设计与决策： 1、提出自由雕孔技术；2、提出双针双挑线同步机头结构技术；3、提出双独立轴压脚驱动结构技术；4、参与三个发明专利的申请。 |
| 郑邓飞 | 3 | 研发部经理 |  | 工程师 |  | 机械设计 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人主要从事机械整机结构的设计及研究，在本项目中主要参与了以下的工作。 1、主要研究了自由雕孔的技术实现；2、主要研究了双针双挑线同步机头结构的技术实现3、主要研究了双独立轴压脚驱动结构的技术实现；4、参与了发明专利和实用新型专利的申请 |
| 洪东 | 4 | 研发部副经理 |  | 工程师 |  | 机械设计 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 |  |
| 陈嘉豪 | 5 | 技术员 |  | 助工 |  | 机械设计 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人主要从事机械设计方面的研究，在本项目主要参与了以下工作。 1、参与研究双针双挑线同步机头结构设计的部分工作； 2、参与研究双独立轴压脚驱动结构的部分工作。 |
| 吴承峰 | 6 | 工艺部经理 |  | 工程师 |  | 机械设计 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人主要从事机械、工艺设计的研究，在本项目主要做了以下工作。 1、参与自由雕孔结构的技术研究；2、完成了整机机械设计对应的工艺流程。 |
| 张汉苗 | 7 | 总经理助理 |  | 高工 |  | 电控 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人主要从事电控方面的研 究，本项目主要从事的工作如下。 1、参与研究了电控系统和整机机械结构的匹配度； 2、主要负责了软件著作权的资料。 |
| 王建刚 | 8 | 测试中心经理 |  | 技工 |  | 测试 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 在本项目中主要参与了以下工作： 1、负责整机的安装工作； 2、负责整机的测试工作。 |
| 吕杨丽 | 9 | 资料员 |  | 助工 |  | 机械设计 | 越隆缝制 |  |  | 越隆缝制 | 本人在本项目中主要负责的工作如下： 1、所有机械设计图纸的整理归类；2、所有工艺指导书的整理； 3、所有专利的文字整理工作。 |
| 完成人合作关系说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 排名 |  |  |  |  | 对本项目的支撑作用情况 |  |  |  |
| 浙江越隆缝制设备有限公司 |  |  | 1 |  |  |  |  | 浙江越隆缝制设备有限公司是专业生产电脑刺绣机的高新技术企业，中国轻工业专项能力百强企业，是国内绣花机的龙头企业，是本项目的第一完成单位。公司为本项目的研发提供了研发场地、研发人员和研发经费，同时也为该项目的中试、小批量生产、推广提供人、财、物的保障。 |  |  |  |
| 推荐单位意见 |  |  | 该项目产品经济、社会效益明显。经专家鉴定，在针杆压脚分离驱动、独立雕孔装置设计等方面有创新，技术处国际先进水平。研究成果对促进我国刺绣机行业的发展、全面赶超国际领先水平方面具有重要意义。建议推荐为浙江省科学技术一等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权证明目录 |  |  | 发明专利3项：精准、稳定驱动框架的绣花机 ZL20121018094905 基于绣花机机头的雕孔功能独立驱动方法 ZL201510454141.5 独立雕孔的绣花机机头 ZL201510454168.4 实用新型5项：绣花机上具有双挑线齿的同步双针双挑线装置 ZL201520741195.5 绣花机机头用独立雕孔装置 ZL201520559786.0 绣花机机头用同步压脚装置 ZL201520559797.9 绣花机机头用双针杆驱动装置 ZL201520559789.4 具有压脚功能的绣花机雕孔装置 ZL201720030940.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要论文、专著目录 |  |  | 自由雕孔双针刺绣机软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知情同意证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |